“ Introducción al Diseño para Todos en las TIC´s”

TELEFONÍA MÓVIL Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA CON AYUDAS TÉCNICAS

Manuel Lambea Olgado

ÍNDICE

1.- Introducción:

La telefonía móvil y la discapacidad

2.- Diseño para todos aplicado a la Telefonía Móvil

3.- Problemas de los usuarios con dificultades auditivas

3.1.- ¿ Volumen de afectados?

3.2.- Interferencias entre  TFs  móviles y audífonos

3.3 .- La Telefonía de Texto

4.- Conclusiones

1.- INTRODUCCIÓN: La Telefonía móvil y la discapacidad

***	Ventaja:

Oportunidad para mejorar sus condiciones de vida

***	Inconvenientes:

* ¿Efectos biológicos?

* Interferencias:

Equipos médicos, marcapasos, audífonos, aviones

***	Riesgo:

Si no se consideran las necesidades particulares de los diferentes tipos de discapacidad desde las primeras etapas de diseño, se crean nuevas barreras y los usuarios se sienten todavía más excluidos que ahora:

Responsabilidad de la Industria, Organismos reguladores y Gobiernos

*** Solución a medio plazo:

Normativas de limitación de emisión

Normativas  de diseño para eliminar interferencias

2.- Diseño para todos aplicado a la Telefonía Móvil

Publicidad de la CTIA

(Cellular Telecommunications Industry Association)

www.accesswireless.org

2.1.- Guía de Productos para clientes invidentes o con dificultades de visión:

* Display ajustable por el usuario (contaste, iluminación, tamaño de letra, ...)

* Pantalla de display sobredimensionada

* Marcación   por  voz

* Salida por voz (aviso de batería baja,  lee los números entrantes, ...)

* Selección del menú por voz

* Instrucciones por voz para las funciones básicas

* Reconocimiento táctil de la tecla “5”

* Distinción táctil entre las teclas y el cuerpo del TF

* Controles de entrada identificables táctilmente

* Información de productos y facturación en formatos alternativos (Braille, audiocassette, ...)

2.2.- Guía de Productos para clientes con limitaciones  de movilidad:

* Respuesta automática tras cierto nº de rings

* Rellamada automática presionando una tecla

* Marcación con una tecla de un nº prefijado

* Teléfono con Altavoz: no hay que sujetar el teléfono y se puede colocar en una superficie cercana

* Marcación por voz

* Selección del menú por voz

* Lengüetas o muescas para abrir más fácil el TF

* Controles y teclas no resbaladizas para presionar más fácilmente

* TF con una superficie plana para apoyarlo mejor en horizontal y facilitar las operaciones del usuario

* TF con superficies laterales rugosas para mayor facilidad de manejo

* TF compatible con un manos libres, auriculares

* Aplicaciones de datos: fax, e-mail, mensajería de texto

* Fácil de llevar y de poco peso

2.3.- Guía de Productos para clientes con limitaciones  del  habla:

* Comunicaciones basadas en texto:

Mensajería, e-mail

* Compatibilidad con ciertos Teléfonos de Texto (TTY):

Se envían mensajes escritos a través de la red telefónica permitiendo la comunicación telefónica a personas con problemas de audición o del habla

* Conector externo de audio Jack 2.5 mm para conectarse a dispositivos externos de audio, como un TTY

2.4.- Guía de Productos para clientes con limitaciones cognitivas:

* Velocidad de escritura en el display ajustable.

* Iconos estandarizados para indicar las funciones

* Respuesta automática tras cierto nº de rings

* Rellamada o marcación automática presionando una tecla

* Marcación, selección de menus, ... por voz

* Foto en el display de los números preprogramados para identificar al llamador

* Alarmas y mensajes cortos de recordatorio

(Por ejemplo: tomar medicina)

2.5.- Guía de Productos para clientes con limitaciones auditivas:

* Función vibrador para anunciar llamada entrante

* Tonos de llamada seleccionables para elegir una frecuencia que pueda ser mejor oída por el usuario

* Incrementar el volumen de la información audio (timbre, aviso de batería baja, ...)

* Display visual para indicar las funciones de llamada (caracteres escritos, iconos, luces para notificar diferentes funciones:  encendido, apagado, ocupado, ...)

* Mensajería de texto, e-mail

* TF compatibles con audífonos que tengan la opción de posición en T	(espira en T, “T-loop” en inglés)

* TF compatibles con accesorios tipo “collar” (“neckloop” en inglés), tipo silueta inductiva o  auriculares.

* Compatibilidad con Teléfonos de Texto

* Conector externo de audio Jack 2.5 mm para conectarse a dispositivos externos de audio, como un TTY

* Interfaz para conector Jack 2.5 mm: accesorio para productos que no tienen Jack de audio de 2.5 mm

3.- Problemas de los usuarios con dificultades auditivas

3.1.- ¿ Volumen de afectados?

3.2.- Interferencias entre  TFs  móviles y audífonos

3.3 .- La Telefonía de Texto

3.1.- ¿ Volumen de afectados?

La pérdida de audición se mide midiendo el umbral a partir del cual se oye, a cierta frecuencia.  Medido en dB:

Leve: 25-39 dB	Media: 40-60 dB	Severa: 70-94 dB

Personas con alguna deficiencia auditiva en Europa:

2005: 81 millones de adultos

2015: 90 millones de adultos

Sólo un 2% de adultos jóvenes tienen problemas auditivos

Un 50 % de adultos de > 60 años tienen problemas auditivos

En UK : 	9 millones de personas con problemas auditivos

2 millones de personas usan audífono

3 millones  más se beneficiarían de su uso

En España:

814.000 usuarios de audífonos

496.000 personas con problemas para usar el Teléfono incluso con audífono

300.000 audífonos con Telebobina en “T”

¡ Uno de cada 7 adultos afectado por problemas auditivos !

3.2.- Interferencias entre  TFs  móviles y audífonos

¿Cómo funcionan los Teléfonos Móviles?

Naturaleza del problema:

Dos métodos para codificar la señal hablada y transmitir las conversaciones por TF móvil:

* ANALÓGICA (80´s):

Métodos de codificación analógicos (  radiodifusión).

No interfieren con los audífonos.

Menos posibilidades de servicios: irá desapareciendo

* DIGITAL (90´s):

Rápido crecimiento por sus ventajas respecto a la analógica

Codificación Digital:  voz del usuario =>  1´s y 0´s

El CEM alrededor de la antena del TF tiene carácter pulsante.

Esta energía puede ser recogida por el micrófono del audífono o por las espiras de la circuitería y ser oído como un zumbido

Factores principales que influyen en la interferencia:

* Nivel de potencia emitida por el teléfono

(> a > distancia TF-Estación Base: mayor en zonas de poca cobertura,  rurales,  ...)

* Distancia TF - Audífono

El tipo de Tecnología Digital usada y otros factores también pueden afectar a la calidad del sonido y a la interferencia

(para unos tipos las interferencias suenan como un

“motor de barco” y para otros como un “abejorro”)

Tipos diferentes de Tecnología Digital:

CDMA 	(Acceso múltiple por división de código):

Envía la información en múltiples paquetes digitales “unidos” por un código, se separan en el canal de radio y se vuelven a unir en el TF receptor.

TDMA 	(Acceso múltiple por división en el tiempo):

Envía la información asignando a cada llamada un

Intervalo temporal único en el canal de radio.

Cada canal tiene 3 intervalos temporales, de manera que dos llamadas no estarán en el mismo canal al mismo tiempo.

GSM	(Global Standard for Mobile):

Funciona de manera similar al TDMA, con la diferencia de que en GSM hay 8 diferentes intervalos temporales que pueden transmitir las llamadas. La señal de radio, por tanto, cambia rápidamente (217 veces por segundo).

Parece que hay evidencias anecdóticas de que CDMA causa menores interferencias que TDMA.

Hoy por hoy no se puede garantizar ninguna combinación TF-Audífono que funcione bien para todos los usuarios

¿ Soluciones ?

- Soluciones en el Teléfono

- Soluciones en el Audífono

- Soluciones de estandarización

- Soluciones en el Teléfono

-	 Reducir el CEM en el audífono:

> nº de estaciones base (< potencia emitida por el TF)

Mejorar la antena del TF, alejar la antena de la oreja

1.- 	Accesorios compatibles con audífonos que usan

Telebobina en “T” (T-coil en inglés):

Dispositivo que permite al audífono recoger señales magnéticas de poca potencia provenientes del TF.  Cuando se usa la posición “T” del audífono se apaga su micrófono y el sonido del Teléfono se entrega al audífono mediante un acoplo  magnético. Como el micrófono está apagado se eliminan ruidos de fondo y ayudan al usuario a oir sólo la conversación telefónica.

* Collar ( “neckloop” en inglés):

Acoplan inductivamente la energía EM a la Telebobina en “T” del audífono para ayudar a mantener la distancia Audífono-Teléfono. Se conecta en un TF compatible y se cuelga del cuello, incluyendo un micrófono en el cable para su uso “manos libres”, llevando el TF en el bolsillo y alejándolo así del audífono

* Inductor tipo “silueta” :

Similares a los anteriores, incorporan un inductor que se acopla en la oreja tras el audífono y produce una fuerte señal magnética que es captada por la Telebobina en “T” del Audífono.

*   Pico-Loop o Nano-Loop : Bucle de inducción pequeño pero muy potente,  parecido a un pequeño TF

2.- 	Accesorios que alejen la antena de la cabeza del usuario.

* Manos libres

* En coches:

TF que se conecta al encendedor del coche y usa el sistema estéreo.

* Se publicitan muchos productos sin ninguna información independiente sobre su utilidad:

Productos que apantallan la antena para proteger la cabeza de  los usuarios preocupados por los riesgos sanitarios de la radiación del TF.

* A veces hay interferencias en audífonos funcionando con Telebobina en “T”, que provienen de un circuito dentro del TF y no de la radiación emitida por la antena, por lo que alejarla no es la solución.

* Usar TF Analógico: No a largo plazo... ¿TF dual? NO

- Soluciones en el Audífono

Los fabricantes tratan de incrementar la inmunidad de los  audífonos a la radiación EM mediante apantallamientos  y modificaciones en el diseño y los circuitos.

Parece que los que se colocan tras la oreja tienen más interferencias que los más pequeños que se colocan en el interior (están más lejos de la antena, tienen menor ganancia, la cabeza apantalla la radiación , ...)

Parece que, en general,  los audífonos Digitales presentan menor  interferencia que los analógicos.

Audífonos con Telebobina en “T” para poder usar los accesorios que lo aprovechan

Audífonos de micrófono:

-	 usar TF con kit manos libres con o sin el audífono

-	 Si el audífono tiene entrada directa de audio en ciertos modelos se  puede conectar el manos libres del TF directamente al audífono.

-	 usar el TF en el oído contrario al del audífono.

A la hora de comprar un TF móvil:

-	 Solicitar un periodo de prueba para comprobar la compatibilidad del TF y el audífono en distintas situaciones.

-	 Consultar a personal más especializado que un vendedor de una tienda

- Soluciones de estandarización

En USA:

* El ANSI (American National Standars Institute) tiene un

comité para desarrollar un estándar que indique la compatibilidad TF- Audífono, próximo a completar sus trabajos.

Se mide el E y H del TF y la inmunidad de audífono

Se clasifican TF y Audífonos en diferentes categorías con un nº correspondiente

Juntando ambos nºs se obtiene una predicción del nivel esperado de interferencia generada en una combinación específica TF- Audífono.

* El FCC (Federal Communications Commission) en 2003:

Asegurar la accesibilidad de la TF móvil a los usuarios de audífonos es crítico, sobre todo dado el alto nº de llamadas a servicios de emergencia desde TF móvil y la emigración desde la TF Analógica a la Digital:

En 2 años, los fabricantes de TF han de tener 2 modelos compatibles con audífonos y con emisión de RF reducida

En 3 años, los fabricantes de TF han de tener 2 modelos compatibles con audífonos con Telebobina en T.

En 8 años, la mitad de los TF Digitales ofrecidos han de tener emisiones reducidas de RF.

Se “anima” a los fabricantes a tener al menos un modelo compatible a bajo precio y otro de mejores prestaciones.

Actualmente :

*	Estándar internacional que aumenta la inmunidad de los nuevos modelos de audífono:

A una distancia de 2 metros del TF Digital GSM la interferencia debiera ser de nivel suficientemente bajo.

Los audífonos antiguos pueden tener problemas ya que fueron diseñados antes de la aparición de la TF móvil.

* 	Nuevos problemas: Hay nuevos Teléfonos trabajan en dos bandas separadas en frecuencia (dual band operation):

El TF cambia automáticamente de banda y un audífono puede funcionar bien en una banda pero no en la otra.

* 	Teléfonos inalámbricos: Analógicos o Digitales (DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

Menor potencia, DECT tecnología digital similar

Puede generar el mismo tipo de interferencia

* 	Monitores de ordenadores, sistemas electrónicos,  de seguridad, luces fluorescentes ... también pueden interferir con los audífonos.

¿Solución?

Alejarse de la fuente

ó

Aumentar la inmunidad del audífono

3.3 .- La Telefonía de Texto

Muchas personas con deficiencias severas de audición usan las comunicaciones basadas en texto como los demás usamos las de voz:

* Tradicionalmente se usan los Teléfonos de texto:

Disponen de un display y un teclado y se puede llamar de uno a otro usando la circuitería de la banda de voz.

Hay diversos protocolos usados en Europa y además en algunos casos, poco documentados: ¿ interoperatividad ?

En UK es posible hacer llamadas entre usuarios de TF de audio y de Texto mediante un servicio dado por RNID

( Royal National Institute for Deaf People):

Un equipo de operadores humanos hacen el cambio de código de texto a voz.

Para estos usuarios, las comunicaciones de texto no son un servicio añadido, sino lo que reemplaza a las comunicaciones de voz, por lo que requerirían las mismas características de:

Interactividad en tiempo real

Interoperatividad

Disponibilidad

Coste

En las redes móviles no hay casi nada para este grupo de usuarios

A largo plazo se podría resolver el problema si la mayoría del mercado demanda comunicaciones de texto.

Algunas organizaciones desarrollan software de TF de Texto para TF Móvil (Nokia 9210 Communicator), que efectivamente transforma este TF en un TF de texto móvil.

Nuevos desarrollos de 2G, 2.5G, 3G focalizados en el mercado americano.

Dispositivos antiguos:

¡ Mantener la conectividad con las tecnologías anteriores!

¡Grupo social y económicamente más vulnerable!

GSM no soporta adecuadamente el uso del canal de voz para comunicaciones de texto a través de MODEM

(decodificadores no adecuados)

Para usar directamente la TF móvil para comunicaciones de texto usando la red GSM ha de emplearse la conexión a baja velocidad (300 bps).

Por lo tanto, en el diseño de la Tecnología 3G :

* Es esencial mantener la capacidad de llamada de datos a 300 bps en las redes de 3G

* Mantener características técnicas compatibles con lo actual  (desconectar correcciones de errores para velocidad 300 bps, problemas con las previsiones de cancelación de ecos, ...)

* Servicios adicionales de tecla prefijada para llamada a servicios de emergencia, ...

4.- Conclusiones

Aunque a largo plazo puede esperarse que la viabilidad y acceso a las comunicaciones de las personas con discapacidad mejorarán, a corto o medio plazo hay todavía muchas dificultades que superar.

En el caso de personas con problemas auditivos:

* Encontrar soluciones robustas al problema de las interferencias entre TF móvil y audífonos

* Conseguir comunicaciones interactivas adecuadas basadas en texto.

En este proceso, tienen un papel importante la industria, los gobiernos y los organismos reguladores.

Es de especial importancia que la Industria y los  Organismos de estandarización consideren desde las primeras fases de diseño de las nuevas tecnologías los problemas de compatibilidad asociados con las personas con discapacidad .

Asegurémonos que hacemos lo correcto, y que las personas no tendrán más desventajas en su vida debido a sus habilidades y preferencias, sino que por el contrario, seamos capaces de llegar a una sociedad donde nadie se sienta excluido.